智能病房监控系统

全国大学生智能互联创新大赛

参赛编号:  xxx 使用芯片型号：STM32F407+STM32F103

目录

- 系统总体功能介绍………………………………2

- 医护人员控制终端使用说明……………………3

- 病患人员穿戴设备使用说明……………………5

- 演示流程…………………………………………6

- 工程文档及连接说明……………………………7

- 系统总体功能介绍

本作品以STM32F407+STM32F103为主控模块,设计一款可以实时、准确监控病人身体状况、病房环境信息的病房监控系统。利用Wifi通信，医护人员在自己的办公场所即可远程在控制终端屏幕上实时了解病房与各个病人的各项状况，其中可检测的数据含：光照度、温湿度、体温、心率血氧饱和度。

系统总体实现的功能有：

- 病患人员监测设备A/B共有功能：

- 利用ESP8266-Wifi模块进行监测设备与控制终端的参数信息与控制信息的数据互传

- 病患如果遭遇紧急情况，可按动病床旁的自锁按钮，对医护人员进行紧急警报呼救

- 病患人员监测设备A独占功能：

- 利用MAX44009传感器采集病房的光强度参数信息

- 通过实时光强度信息，自动操控病房内灯光亮灭，共可实现四级亮度调节，给予病患绝佳的环境光源舒适度

- 利用SHT30传感器采集病房的温度、湿度信息

- 病患人员监测设备B独占功能：

- 利用STM32控制双路继电器，接收来自医护人员控制终端的控制信号，从而达到对病房的环境控制：

- 天气炎热时，可开启风扇降温

- 病房环境干燥时，可开启加湿器调节室内湿度

- 利用STM32控制ISD1820语音录放电路，接收来自医护人员控制终端的控制信号，从而语音提醒未穿戴设备的病患进行设备穿戴

- 医护人员控制终端设备功能：

- 通过彩色液晶屏显示病房和各个病患的各项参数信息及设备开关情况

- 内置蜂鸣器，接收到病患的呼救请求时，会进行持续警报，液晶显示屏病人显示位以醒目红色呈现

- 矩阵键盘功能：

- 第一排按钮，首次按下开启病房加湿器，再次按下关闭加湿器，依次往复

- 第二排按钮，首次按下开启病房风扇，再次按下关闭风扇，依次往复

- 第三排按钮，每次按下，病患人员监测设备会进行一次提醒病患穿戴监测设备的语音播报提醒

- 第四排按钮， 首次按下，关闭病房灯光自动调节同时关闭所有病房的灯光，再次按下开启病房灯光自动调节，依次往复

- 配备RTC时钟，显示屏实时显示当前日期、时间、星期

【注】加湿器与风扇开启，显示屏界面有红色方块显示，依次位于屏幕的左侧和右侧

- 医护人员控制终端使用说明

- 控制终端设备俯视图

- 控制终端设备侧视图

-

- 控制终端设备显示屏详细说明

| Wireless monitoring system 无线病房监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-07-12 19:58:39 week：4 |  |  |  |  |  |
| 红色 加湿器开 | Esp8266 init successful Wifi初始化状态 |  |  |  | 红色 风扇开 |
| Item项目参数 |  | Value当前值 |  | State状态判断【示例】 |  |
| Light光照强度 Temp病房温度 Humi病房湿度 |  | 单位：勒克斯 单位：摄氏度 百分比 |  | good状态良好 dark2昏暗程度等级2 very light室内亮度高 hot炎热 cold寒冷 wet潮湿 dry干燥 low参数较低 low fever低烧 high体温高 not wear未穿戴设备 |  |
| 1 btemp病人1体温 1 hrate病人1心率 1 spo2 病人1血氧饱和度 |  | 单位：摄氏度 单位：次/分钟 百分比 |  |  |  |
| 2 btemp病人2体温 2 hrate病人2心率 2 spo2 病人2血氧饱和度 |  | 单位：摄氏度 单位：次/分钟 百分比 |  |  |  |
| 病人1呼救状态栏 绿色代表病人1无紧急情况 红色代表病人1进行紧急呼救 |  |  | 病人2呼救状态栏 绿色代表病人2无紧急情况 红色代表病人2进行紧急呼救 |  |  |

- 病患人员穿戴设备使用说明

【使用说明】拿起身体监测设备线，将两个探头穿戴，方法如图

- 演示流程

- 开启病患监测设备A、B，医护人员控制终端设备的电源，等待系统初始化

- 初始化完毕后，控制终端设备显示屏显示监测设备A、B传来的初始数据

- 按下控制终端设备上第三排按钮，进行语音播报，提醒病患穿戴身体监测设备

- 两名“病患”分别佩戴监测设备A、B

- 可依次查看病房与两名“病患”身体参数：

- Light：		光照强度

- Temp：	病房内温度

- Humi：	病房内湿度

- 1 btemp： 1号病人体温

- 1 hrate：  1号病人心率

- 1 spo2：  1号病人血氧饱和度

- 2 btemp： 2号病人体温

- 2 hrate：  2号病人心率

- 2 spo2：  2号病人血氧饱和度

- 一名“病患”按下自己床头紧急呼救按钮，模拟紧急情况呼叫医护人员，观察控制终端设备蜂鸣器鸣叫情况

- 用物体逐渐遮挡光照度检测设备，模拟室内昏暗环境，令系统进行光照自动调节功能

- 按下控制终端设备第四排按钮，关闭系统光照自动调节功能

- 按下控制终端设备第一排按钮，开启病房内加湿器

- 按下控制终端设备第二排按钮，开启病房内风扇

- 再次依次按下控制终端设备第一、二排按钮，关闭病房内加湿器和风扇

- 工程文档及连接说明

*******文件说明*************************************

main.c 主程序

stm32f10x_it.c 串口中断服务函数

HARDWARE

led.c 系统指示灯, 室内照明灯*4，语音播放驱动

key.c max30102心率血氧模块中断输入引脚初始化、紧急呼叫引脚初始化

IIC.c 光强度GY39总线驱动

myiic.c max30102心率血氧总线驱动

max30102.c max30102心率血氧驱动函数

algorithm.c max30102心率血氧模块算法

sht3x.c        温湿度算法

i2c_hal.c SHT3X温湿度总线驱动

MLX90614.c   体温模块算法

wdg.c         看门狗驱动

SYSTEM

delay.c 延时函数

sys.c 系统宏定义等

usart.c 串口1、2、3初始化，以及重定向u1printf、u2_printf、u3_printf

*******下位机硬件连接：*****************************

【声光报警部分】：

[四只LED灯A]：

长脚5V供电	长灯1 正极：[灰色] ，负极[绿色]  长灯2 正极[]

短脚分别 连接STM32F103	PF2 PF3 PF4 PF5

[语音播报模块B]：

5V供电，P-E脚上升沿有效

P-E	引脚 连接STM32	PF6

【ESP8266-WIFI模块】：

5V供电，Gnd地

RXD：UART接收端, TXD：UART发送端

RXD 引脚 连接STM32	TX PB10  (串口3)

TXD 引脚 连接STM32	RX PB11  (串口3)

【GY39光强度A】：

5V供电 Gnd地

CT:SCL时钟线, DR：SDA数据线

CT引脚 连接STM32  PB8(模拟IIC)

DR引脚 连接STM32  PB9(模拟IIC)

【STH3X温湿度A】：

5V供电，Gnd地

SCL引脚 连接STM32	 PB6(模拟IIC)

SDA引脚 连接STM32  PB7(模拟IIC)

【MAX30102心率血氧】：[线色由模块至开发板依次排列，连接线路时直接看后面颜色即可]

5V 供电[黑-橘]  INT：中断等待输出引脚，单片机读取该引脚电平

Gnd地	 [橘-白]

SDA引脚[灰-褐] 连接STM32      PC4

SCL引脚[紫-红] 连接STM32	    PC1

INT引脚[白-黑] 连接STM32	    PC5

【MLX90614体温模块】：[线色由模块至开发板依次排列，连接线路时直接看后面颜色即可]

5V供电[白-蓝]

Gnd	[黑-紫]

RX引脚[紫-黄] 连接STM32  TX	PC10 (串口2)

TX引脚[灰-绿] 连接STM32  RX	PC11 (串口2)

【呼叫医生外部中断开关】：

上升、下降沿有效

开关一端连接5V电源，另一端连接STM32 PC0

【风扇、加湿器开关B】：

继电器模块I/O输入引脚分别连接STM32 PF8 PF9

*******上位机硬件连接：*****************************

【ESP8266-WIFI模块】：

5V供电，Gnd地

RXD：UART接收端, TXD：UART发送端

RXD 引脚 连接STM32	  TX   PA2  (串口2)

TXD 引脚 连接STM32  RX   PA3  (串口2)

【蜂鸣器报警】：

5V供电，Gnd地

I/O脚低电平有效

I/O引脚连接STM32	PF8

【矩阵键盘】

行引脚依次连接STM32 PF0 PF1 PF2 PF3

列引脚全部连接地